Réglementation de l’Utilisation des Radionucléides sur les Navires de la Flotte océanographique

En France, la détention et l’utilisation de sources émettant des rayonnements ionisants : radioéléments, artificiels ou naturels, et générateurs électriques de rayons X sont réglementées.

Les principes généraux de la protection contre les rayonnements ionisants font l’objet du décret 2007-1582 du 07 novembre 2007. La connaissance de ce décret est absolument indispensable à quiconque est amené, de par sa profession, à se trouver au contact de rayonnements ionisants.

C’est l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui est chargée de veiller à l’application de cette réglementation. C’est à elle qu’il faut demander l’autorisation de préparer, de détenir, de vendre ou de céder, à quelque titre que ce soit, toute source de rayonnements ionisants.

Les autorisations données par l’ASN sont accordées pour des manipulations précises à effectuer dans des lieux précis. Toute personne détenant une autorisation pour travailler avec une source radioactive scellée ou non scellée dans son laboratoire doit donc faire une demande pour les sortir et les utiliser à l’extérieur de celui-ci.

Le présent document a pour objectif de réglementer l’utilisation des sources radioactives sur les navires océanographiques de la Flotte Océanographique française, dans le respect des lois et des décrets cités, il décrit :

- Les démarches administratives à effectuer avant la campagne

- Les contrôles à effectuer à l’embarquement

- Les consignes générales de manipulations à bord

- Le compte-rendu à remettre à l’issue de la campagne

- Les dossiers de demande d’autorisation (pages 4 à 11)

Outre la protection des personnels embarqués dans le respect des lois, le présent document a pour objectif de maintenir les navires océanographiques indemnes de toute contamination

# Démarches administratives à effectuer avant la mission

Pour chaque campagne océanographique où des radioéléments doivent être utilisés, il faut que le chef de mission :

1/ le signale dès la constitution du dossier de demande de campagne à la et prévoit si nécessaire l’embarquement d’un conteneur pour leur utilisation à bord

2/ Adresse, quand la mission est programmée, un dossier de demande d’autorisation à l’Ingénieur Sécurité de l'Ifremer (un dossier constitué selon le modèle présenté en annexe).

Cette demande d’autorisation doit être adressée à :

- INGENIEUR  SECURITE

Ifremer - B.P. 70 – 29280 PLOUZANE

 : 02 98 22 40 65 – Portable 06 74 41 88 58

email : Philippe.Le.Bras@ifremer.fr

# Contrôles à effectuer à l’embarquement

Avant l’appareillage, le Commandant devra vérifier :

- Que l’autorisation ASN a bien été obtenue

- Que les sources ont été stockées comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation

- Que les produits de décontamination sont à bord

- Que le balisage a été effectué

# Consignes générales de manipulation à bord

- Stocker et manipuler les radionucléïdes dans un conteneur-laboratoire spécialement équipé

- Tenir disponible, en permanence, du matériel de contrôle d’irradiation (babyline et/ou stylo dosimètre à et/ou de contamination (détecteur de contamination de surface type IPAB de chez Nardeux équipé de sondes adéquates X, , ou mou) et du matériel de décontamination (absorbant, détergent).

- Respecter les consignes de manipulation et de conduite à tenir en cas d’incident, les consignes sont rédigées pour chacune des missions.

## Consignes spécifiques pour les sources non scellées

- Pour manipuler des sources non scellées, porter des vêtements de protection, des gants.

- Protéger les surfaces de travail par des bacs dont le fond est recouvert de papier absorbant type Benchkote

- Etiqueter tous les récipients contenant des radionucléïdes en indiquant :

- Le radionucléïde

- L’activité contenue

- Le nom de l’utilisateur

- Après toute manipulation dans le conteneur, contrôler les surfaces avec le détecteur de contamination, effectuer des frottis.

- Se contrôler après chaque manipulation

- Si une contamination importante survient, prévenir le chef de mission, qui en avertit le commandant et décontaminer immédiatement (absorbant, lavage avec décontaminant, rinçage abondant) en évitant d’étaler la contamination.

- A la fin de la mission, effectuer des frottis dans le conteneur ou laboratoire où les radionucléïdes ont été utilisés. Indiquer sur le plan les points où ont été effectués ces frottis (pour réaliser le frottis, utiliser des filtres de type GFC de chez Watman ou équivalent). Adresser les résultats à l’Ingénieur de Sécurité de l'Ifremer.

# Compte-rendu à remettre à l’issue de la mission

- A la fin de la campagne, le chef de mission devra remettre au Commandant un compte-rendu des expériences réellement effectuées pendant celle-ci en indiquant plus particulièrement les doses manipulées, le suivi des déchets et les incidents éventuels survenus pendant la mission. Une copie de ce compte-rendu devra être expédiée à l’Ingénieur de Sécurité de l'Ifremer avec le plan ou les résultats des frottis.